报价清单

	临时展厅监控系统

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	摄像机
	2.8mm  400W
	• 最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
• 支持人形检测
• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
• 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
• 1个内置麦克风
• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	8
	台
	
	

	2
	网线
	
	导体直径（网线）：0.5mm 24AWG
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
网线线芯：8芯
使用场景：室内
屏蔽性能：非屏蔽
防火等级：UL CM
	1
	箱
	
	

	3
	交换机
	16口POE 千兆
	安防系列千兆PoE交换机，交换容量40Gbps，包转发率30Mpps；16个自适应千兆电口(支持POE+，整机PoE最大输出功率130W，单端口最大输出功率30W)，上联2个千兆电、2个千兆光；机架式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联
	1
	台
	
	

	4
	小计
	


	商店无线覆盖系统

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	AP
	高密度 大功率
	1775M双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持AI智能漫游，支持802.11K/V协议，支持一体化组网，支持APP管理。支持802.3at PoE供电和本地供电（PoE+供电设备和DC适配器需单独采购）整机最大无线速率：1775Mbps 2.4GHz：574Mbps 5GHz：1201Mbps
射频设计
双射频 整机支持4条空间流，5条射频流 2.4GHz：2x2，MU-MIMO 5GHz：2x2，MU-MIMO
Wi-Fi标准（2.4GHz）
Wi-Fi 4（IEEE 802.11b/g/n） Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）
Wi-Fi标准（5GHz）
Wi-Fi 4（IEEE 802.11a/n） Wi-Fi 5（IEEE 802.11ac） Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）
2.4GHz推荐覆盖半径
40 米 （无遮挡；信号覆盖范围与终端性能和环境干扰有关）
5GHz推荐覆盖半径
40 米 （无遮挡；信号覆盖范围与终端性能和环境干扰有关）
	7
	台
	
	

	2
	交换机
	8口POE 千兆
	安防系列千兆PoE交换机，交换容量20Gbps，包转发率15Mpps；8个10/100/1000Mbps电口(支持POE+，整机PoE最大输出功率110W，单端口最大输出功率30W)，固化2个uplink口；桌面式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输
	2
	台
	
	

	3
	AP

电源
	国产
	
	7
	个
	
	

	4
	小计
	


	商店监控系统

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	摄像机
	2.8mm  400W
	• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态
• 支持人形检测
• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议
• 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
• 1个内置麦克风
• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	13
	台
	
	

	2
	显示器
	32
	 支持1920 × 1080高清显示
• 采用 3-D 数字梳状滤波器，采用 3-D 降噪技术
• 自动彩色，改善图像的对比度，细节，边缘等
• 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用
• 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射
	1
	台
	
	

	3
	电源线
	2*1.5

平方
	
	200
	米
	
	

	4
	光缆
	12芯
	室外12芯中心束管式单模光缆  3000米一轴
	2300
	米
	
	

	5
	光缆
	48芯
	室外48芯中心束管式单模光缆  3000米一轴
	1000
	米
	
	

	6
	终端盒
	12芯
	
	4
	个
	
	

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	7
	交换机
	8口POE 千兆
	安防系列千兆PoE交换机，交换容量20Gbps，包转发率15Mpps；8个10/100/1000Mbps电口(支持POE+，整机PoE最大输出功率110W，单端口最大输出功率30W)，固化2个uplink口；桌面式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输
	4
	个
	
	

	8
	交换机
	16口POE 千兆
	安防系列千兆PoE交换机，交换容量40Gbps，包转发率30Mpps；16个自适应千兆电口(支持POE+，整机PoE最大输出功率130W，单端口最大输出功率30W)，上联2个千兆电、2个千兆光；机架式铁壳交换机；端口支持优先供电；支持标准交换、端口隔离、长距传输、汇聚上联
	1
	台
	
	

	9
	尾纤
	3米
	
	30
	条
	
	

	10
	机柜
	12U 壁挂
	12U  600×600×600后门可开
立梁：2.0个厚，框架0.8厚
	1
	个
	
	

	11
	48芯ODF
	满配
	48口ODF光纤配线架   机架式3U、冷轧钢板 LC光纤适配器（双工）-电信级  陶瓷插芯
	1
	套
	
	

	12
	收发器
	千兆
	单模单纤光纤收发器,1*GE+1*SC,传输距离3KM，6KV防雷设计
	6
	对
	
	

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	13
	网桥
	千兆
	工作频段：5.15~5.25GHz、5.735~5.835GHz
无线速率：867Mbps
无线标准：IEEE 802.11a/n/ac
最大发射功率 
21.5dBm
天线 
内置14dBi双极化天线
最大无线传输距离（无干扰环境下） 
5 KM
端口 
1 个10/100/1000Mbps RJ45端口 (LAN0/POE)
1 个10/100/1000Mbps RJ45端口 (LAN1)
1个DC电源插座端口
供电方式 
支持12-24V电压DC输入和Passive PoE供电
出厂搭配24V/0.5A电源适配器，供电距离100米
指示灯 
PWR、LAN0、LAN1、4个信号强度指示灯
天线覆盖角度 
水平方向：45°
垂直方向：30°
使用环境 
工作温度：-30°C~70°C
存储温度：-40℃～70℃
工作湿度：10%～90%RH 不凝结
存储湿度：5%～90%RH 不凝结
防尘、防水等级 
ASA工程塑料壳体，IP55等级防尘、防水
整机最大功率 
4.8W
按钮、开关 
1个WPS/RESET按键
1个模式拨动开关
	1
	对
	
	

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	14
	网线
	超五类
	导体直径（网线）：0.5mm 24AWG
导体类型：无氧铜
护套类型：PVC
网线线芯：8芯
使用场景：室内
屏蔽性能：非屏蔽
防火等级：UL CM
	3
	箱
	
	

	15
	高清线
	3米
	深蓝大道H103 HDMI线 3米
	1
	条
	
	

	16
	光纤

熔接
	
	含接头盒
	144
	芯
	
	

	17
	录像机
	32路4盘位 双网口
	R系列高性能NVR，是为满足4MP及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型NVR，具有如下特性：
a) 性能强劲，最大256Mbps接入带宽，12x1080P解码能力，支持满接32路4MP或16路6/8MP；
b) 存储周期长，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长；

c）超清输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配；
d）平台接入简单，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
•1.5U 标准机箱，支持机架安装；
•4盘位，最大支持10TB硬盘
•支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换；
•支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码）
•支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC
•2个千兆网口
•16进4出报警口
•2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置）
	1
	台
	
	

	序号
	名称
	规格
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	18
	硬盘
	6T
	• 6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
• 空气盘， CMR传统磁记录
• 传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
• 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
• 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
• 支持3年有限质保服务
• 适用海拔高度范围-305m至3050m
	4
	块
	
	

	19
	PDU
	
	8孔10A输入+开关 PDU  1.5平方线（2米长)
	1
	套
	
	

	20
	辅材
	配管 线槽等 
	
	1
	批
	
	

	21
	小计
	

	设备总价
	


