一、报价汇总表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 响应供应商 |  |
| --- | --- |
| 采购内容 |  |
| 竞标总价 |  |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

说明：所有价格均系用人民币表示，单位为万元。

报价人法定代表人或授权代表签字：__________________

响应供应商名称（盖章）：

时间：2026年       月      日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目

工程名称：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目                   第1页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0106030030 01 | 钢管柱 | 1、图中连接板均采用Q235B钢,焊条为E45系列焊条 ; 2、未注明的角焊缝厚度为6mm,一律满焊 ; 3、所有构件的切断及孔洞边缘必须光滑,不得有裂缝及毛刺 ; 4、钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (CB50205)的有关规定进行施工 ; 5、未注明钢梁均为GL2,梁顶标高均随坡5.400未注明钢柱均为GZ1,未注明梁柱均以轴线均分。 | t | 1.933 |  |  |  |  |  |
| 2 | 0106040010 01 | 钢梁 | 1、图中连接板均采用Q235B钢,焊条为E45系列焊条 ; 2、未注明的角焊缝厚度为6mm,一律满焊 ; 3、所有构件的切断及孔洞边缘必须光滑,不得有裂缝及毛刺 ; 4、钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范 (CB50205)的有关规定进行施工 ; 5、未注明钢梁均为GL2,梁顶标高均随坡5.400~6.420未注明钢柱均为GZ1,未注明梁柱均以轴线均分。 | t | 0.317 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0108050010 01 | 电子感应门 | 1、M1530 2、电动平开门两扇 | m2 | 9 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0108050010 02 | 电子感应门 | 1、M2430 2、电动平开门 | m2 | 7.2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目

工程名称：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目                 第2页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 5 | 0108070010 01 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、成品固定窗 2、窗户规格：1100*3000mm 3、铝合金门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测厚度不应小于1.40mm。 | m2 | 6.6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.9 | 屋面及防水 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0109010010 01 | 合成树脂瓦05CJ04-W19 | 合成树脂瓦 1.5厚聚氨酯防水涂料 方钢管檩条60x40x3中距660 | m2 | 15.96 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0111010010 01 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 1、成品保护 花岗岩、大理石、地砖 楼地面 2、地砖清洗 | m2 | 100.68 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0113020010 01 | 吊顶天棚 | 用于室内门厅及1#楼梯平台顶棚 。 1、轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900~1000,次龙骨中距450,横撑龙骨中距900 2、9厚900X2700纸面石膏板， 自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 3、刷防潮涂料一遍 | m2 | 93.06 |  |  |  |
| 9 | 0113020010 02 | 吊顶天棚 | 用于室外门厅顶棚。 1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板，规格为:800X800 | m2 | 7.62 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目

工程名称：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目                 第3页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 10 | 0113020010 03 | 吊顶天棚 | 用于室外门厅顶棚侧面封堵 1、9mm胶合板基层 2、石膏板外贴 3、腻子两遍 4、乳胶漆一遍 | m2 | 1.1 |  |  |  |  |
| 11 | 0113040020 01 | 送风口、 回风口 | 吊顶预留孔洞 | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0114050010 01 | 金属面油漆 | 用于金属构件。 1、清理金属面,除锈等级不低于Sa2或St2级 2、防锈漆或红丹一遍 3、刮腻子、磨光 4、调和漆二遍 | m2 | 11.56 |  |  |  |  |
| 13 | 0114070010 01 | 墙面喷刷涂料 | 墙面因吊顶装修而发生刮擦后进行的修补及复原 1、腻子两遍 2、乳胶漆一遍 | m2 | 181.08 |  |  |  |  |
| 14 | 0114070020 01 | 天棚喷刷涂料 | 用于室内门厅及1#楼梯平台顶棚做法。涂料应防潮、防霉 1、清理抹灰基层 2、满刮腻子两遍 3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍 | m2 | 93.06 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.16 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 0116060020 01 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原有墙面拆除 2、垃圾外运按1km考虑 | m2 | 22.8 |  |  |  |  |
| 16 | 0116060030 01 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有天棚拆除 2、垃圾外运按1km考虑 | m2 | 93.06 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.17 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 0117010010 01 | 综合脚手架 | 综合脚手架 | m2 | 100.68 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费 ”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目

工程名称：荆州博物馆陈列楼北门门厅改造项目                   第4页  共4页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | C.4 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0304120040 01 | 装饰灯 | 圆形筒灯 | 套 | 16 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.7 | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 0307020040 01 | 铝板通风管道 | 1、顶面预埋排风管道 2、规格：b160mmPVC软管 | m2 | 3.64 |  |  |  |
| 20 | 0307030090 01 | 塑料风口、散流器、百叶窗 | 0.3*0.3m | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 0307030110 01 | 铝及铝合金风口、散流器 | 铝合金风口安装 百叶风口 周长(mm) ≤900 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 0307030110 02 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.6*0.3m | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.9 | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0309040010 01 | 烟感器拆除 | 原有烟感器 1、保护性拆除 2、成品保护，用于吊顶完工后安装 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 0309040010 02 | 点型探测器 | 原有烟感器安装 | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、竞价承诺书

致：（采购人/采购代理机构）

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定条件，具体包括：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（1）我方未因违法经营被追究过刑事责任；

（2）我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

（3）我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

5.法律、行政法规规定的其他条件。

我方对上述承诺的真实性负责，在评审环节结束后，自愿接受采购单位(采购代理机构)的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年    月    日